东台市特耐新材料科技有限公司

硅酸铝耐火免烧制品生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

东台市特耐新材料科技有限公司

2021年12月

建设单位：东台市特耐新材料科技有限公司

法人代表：高倩

编制单位：东台市特耐新材料科技有限公司

法人代表：高倩

| 建设单位： | 东台市特耐新材料科技有限公司 | 编制单位： | 东台市特耐新材料科技有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 传真： |  | 传真： |  |
| 邮编： | 224200 | 邮编： | 224200 |
| 地址： | 东台市机械电子产业园（江苏海利特箱包制造有限公司内） | 地址： | 东台市机械电子产业园（江苏海利特箱包制造有限公司内） |

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目平面布置图及监测布点图

附图3项目外环境关系图

附件：

附件1备案通知书

附件2审批意见

附件3法人代表身份证

附件4营业执照

附件5污水接管协议

附件6自来水用量凭据

附件7天然气用量凭据

附件8应急预案备案表

附件9验收监测工况表

附件10环保领导小组

附件11环境保护管理制度

附件12环境监测制度

附件13检测报告

表一

| 建设项目 名称 | 硅酸铝耐火免烧制品生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 名称 | 东台市特耐新材料科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目 性质 | √新建 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 东台市机械电子产业园（江苏海利特箱包制造有限公司内） |  |  |  |  |
| 主要产品 名称 | 硅酸铝耐火免烧制品 |  |  |  |  |
| 设计生产 能力 | 硅酸铝耐火免烧制品2500吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产 能力 | 硅酸铝耐火免烧制品2500吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2020年7月 | 环评报告表编制单位 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 |  |  |
| 审批时间 | 2020年7月20日 | 环评报告表 审批部门 | 盐城市生态环境局 |  |  |
| 开工建设时间 | 2020年8月 | 验收现场监测时间 | 2021年5月13日、5月14日 2021年7月13日、7月14日 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 昆山创盛机械有限公司 | 环保设施 施工单位 | 昆山创盛机械有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 600万元 | 环保投资总概算 | 12万元 | 比例 | 2.0% |
| 实际总投资 | 600万元 | 实际环保总投资 | 77万元 | 比例 | 12.8% |

表一（续）

| 验收监测依据 | 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订） （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27第二次修订） （3）《中华人民共和国环境大气污染防治法》（2015.8.29修订） （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修改） （5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020.4.29修订） （6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年7月修订） （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号） 建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 （2）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（97）122号） （3）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办〔2018〕34号） （4）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号） （5）《排污单位自行监测技术指南总则HJ819》 （6）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002) （7）《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007) （8）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000) （9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） （10）《锅炉大气污染物排放标准》（BG13271-2014） （11）《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]97号） （12）《城东污水处理厂接管标准》 （13）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测依据 | 建设项目环境影响报告表及审批部门审批意见 《东台市特耐新材料科技有限公司硅酸铝耐火免烧制品生产项目环境影响报告表》（江苏圣泰环境科技股份有限公司，2020年7月）及审批意见（盐城市生态环境局，盐环表复〔2020〕81108号，2020年7月20日） |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测标准标号、级别、限值 | 废水：本项目废水排放执行东台市城东污水处理厂接管标准，废水验收监测评价标准见表1-1。 表1-1 废水验收监测评价标准 污染物; 执行标准; 标准来源. pH值; 6-9; 东台市城东污水处理厂接管标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45. 总磷; 8. 动植物油; 100. 废气：本项目天然气燃烧废气中烟尘、二氧化硫的排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点地区燃气排放限值，氮氧化物的排放执行《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]97号）低氮燃烧要求标准；配浆、抛光打磨、分切、破碎粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘的排放限值。废气验收监测评价标准见表1-2、表1-3。 表1-2 有组织废气验收监测评价标准 工序; 污染物名称; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界控制点浓度限值mg/m3; 标准来源. 天然气燃烧; 烟尘; 20; 15; /; /; GB13271-2014. 二氧化硫; 50; 15; /; /. 氮氧化物; 50; 15; /; /. 配浆、抛光打磨、分切、破碎; 颗粒物; 60; 15; 1.9; 1.0; GB16297-1996. 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；验收监测评价标准见表1-3。 表1-3 噪声验收监测评价标准 序号; 项目; 限值. 1; 昼间; 65dB(A). 2; 夜间; 55dB(A). |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测标准标号、级别、限值 | 一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关标准要求。 总量控制标准：硅酸铝耐火免烧制品生产项目总量控制按盐城市生态环境局下发的盐环表复〔2020〕81108号执行，具体见表1-4。 表1-4 污染物总量控制建议指标 项目; 环评/批复建议总量控制指标. 颗粒物; 0.688t/a. 二氧化硫; 0.15t/a. 氮氧化物; 0.702t/a. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 一、项目建设概况 东台市特耐新材料科技有限公司成立于2018年4月，租用东台市机械电子产业园（江苏海利特箱包制造有限公司内）的厂房（经度120.454592，纬度32.864768）建设硅酸铝耐火免烧制品生产项目，占地3240m²。目前，该项目年产硅酸铝耐火免烧制品2500吨/年。 《东台市特耐新材料科技有限公司硅酸铝耐火免烧制品生产项目环境影响报告表》于2020年7月20日通过盐城市环境保护局审批（盐环表复〔2020〕81108号）。 建设时间范围：2020年8月~2020年11月； 竣工时间：2020年11月 调试与试生产时间：2020年11月至2021年6月 验收监测时间：2021年5月13日、5月14日、7月13日、7月14日 验收监测期间项目主体设施和环保设施运行稳定、正常，生产能力达到设计生产能力，基本符合验收监测条件。 受东台市特耐新材料科技有限公司的委托，江苏鑫翰环境监测科技有限公司于2020年12月对工程进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的规定和要求，编制完成了监测方案。按照监测方案要求，于2021年5月13日、5月14日、7月13日、7月14日进行了现场监测。东台市特耐新材料科技有限公司在此基础上，编制了《东台市特耐新材料科技有限公司硅酸铝耐火免烧制品生产项目竣工环境保护验收监测报告表》。 验收监测范围： 东台市特耐新材料科技有限公司硅酸铝耐火免烧制品生产项目年产硅酸铝耐火免烧制品2500吨的主体工程、办公生活设施、公用设施以及相应的环保设施。 验收监测内容： （1）废气排放监测； （2）废水监测 （3）噪声排放监测； （4）固体废物环境管理检查； （5）风险事故防范与应急措施检查。 二、地理位置及外环境关系 东台市特耐新材料科技有限公司位于东台市机械电子产业园（江苏海利特箱包制造有限公司内），根据现场勘查，本项目位于江苏海利特箱包制造有限公司厂区中间的1#车间，四周均为江苏海利特箱包制造有限公司用地，厂界东侧为雅乐居智能制造（东台有限公司），南侧为江苏腾玺裕金属制品有限公司，西侧为江苏艾克森钢绳有限公司，北侧隔道路为东台金乐工艺制品公司。项目周边无其它对环境质量有特殊要求的制药、食品加工工业企业或医院、学校等需要特殊保护的环境敏感目标。 项目地理位置图见附图1，平面布置图见附图2，周围环境图见附图3。 三、建设内容 东台市特耐新材料科技有限公司硅酸铝耐火免烧制品生产项目主要生产硅酸铝耐火免烧制品，本项目总占地面积为4200m²，主要利用厂内现有闲置厂房，新增一个1000m2车间（包含配浆、打浆、应急池）。 各建筑构造物情况详见表2-1。 表2-1 建设项目建筑物情况表 序号; 建设名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 厂房高度（m）; 备注. 1; 生产区; 3000; 3000; 9.8; -. 2; 原料区; 500; 500; 9.8; -. 3; 成品区; 500; 500; 9.8; -. 4; 办公区; 200; 200; 9.8. 合计; -; 4200; 4200; -; -. 项目设计投产后具备年产硅酸铝耐火免烧制品2500吨的生产规模，实际建设具备年产硅酸铝耐火免烧制品2500吨的生产规模。 本项目劳动定员20人，实行一班制运行，每天工作12小时，年工作时间300天。 项目环评要求建设内容与实际建设内容对照表见表2-2，环保设施（措施）见表2-3。 表2-2 项目环评所批建设内容与实际建设内容对照表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 实际建设. 主体工程; 生产车间; 租用现有1#厂房，建筑面积3200m2（25m*128m）; 租用现有1#厂房及东北角厂房，建筑面积4200m2. 贮运工程; 原料仓库; /; 500m². 成品仓库; /; 500m². 辅助生产装置及公用工程; 给水工程; 自来水管网; 1280m²/a; 4000m²/a. 排水工程; 污水管网; -; 依托房东. 天然气工程; 园区管道; 75万m3/a; 30万m3/a. 供电工程; 供配电; 50万kW·h/a; 72万kW·h/a. 环保工程; 废气; 配浆、打浆废气、抛光打磨废气、分切废气; 集气罩收集+布袋除尘器+15米高1#排气筒，6000m3/h，1套; 抛光打磨、分切废气：集气罩收集+1#防爆脉冲布袋除尘器+15米高1#排气筒，1套. 烘干废气; 15米高2#排气筒，1套; 低氮燃烧器4套，15米高2#排气筒，1套. 破碎废气; /; 配浆、打浆、破碎废气：3#脉冲布袋除尘器+15米高1#排气筒，1套. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; 依托房东化粪池，未建设食堂，故未建设隔油池. 噪声; 隔声、消声、减振; 建筑隔声、减震垫、建筑隔声. 固废; 一般固废仓库; 50m²; 50m². 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一清运; 收集后由环卫部门统一清运. 事故应急措施; 事故池; 100m3; 100m3. 应急阀门系统; 1套; 1套. 应急物资; 按实际情况配制; 灭火器、黄沙等. 表2-3 环保设施（措施）一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 投资额 （万元）. 废气; 配浆、打浆、抛光打磨、分切; 颗粒物; 集气罩收集+防爆脉冲布袋除尘器+15米高1#排气筒，1套; GB16297-1996; 50. 烘干废气; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧器; GB13271-2014 环大气[2019]97号; 0（设备自带）. 破碎废气; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器+15米高1#排气筒，1套; GB16297-1996; 10. 噪声; 打磨机、分切机和风机等; 噪声; 优先选用低噪声设备，设备至于室内，使用减震底座，车间门窗隔声; 厂界噪声 达标; 1. 固废; 一般固废仓库; 一般固废; 50m2; 妥善处置; 1. 风险; 淀粉、废气处理设施引起火灾爆炸等; 风险应急物资、事故池 （100m3）; 风险可防控; 5. 环境管理; 环境影响评价报告等环保材料; 实现有效的环境信息公开; 10. 合计; -; 77.

表二（续）

原辅材料及水平衡 一、产品方案 项目产品设计规模及实际生产规模具体见表2-4。 表2-4 项目产品方案 序号; 环评及批复规模; 实际生产规模. 1; 硅酸铝耐火免烧制品2500吨/年; 硅酸铝耐火免烧制品2500吨/年. 二、主要设备、原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能耗与环评一致，详见表2-5。 表2-5 主要原辅材料及能耗一览表 类别; 名称; 环评年耗量; 实际年耗量; 来源. 原（辅）材料; 硅酸铝纤维; 2411t/a; 2411t/a; 外购. 硅溶胶; 80t/a; 80t/a; 外购. 淀粉; 20t/a; 20t/a; 外购. 原辅材料理化性质详见表2-6 表2-6 原辅材料理化性质 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 硅酸铝纤维; 硅酸铝纤维是一种高效绝热材料，由高纯度的黏土熟料、氧化铝粉、硅石粉等原料在工业电炉中高温熔融而成，具有重量轻、强度高、抗氧化、导热率低、柔软性好、耐腐蚀、热容小及隔音等特点。; 不易燃; 无毒. 硅溶胶; 为纳米级的二氧化硅颗粒在水中或溶剂中的分散液，分子式为mSiO2.nH2O。硅溶胶具有粘结力强、耐高温（1500～1600°C）的特点。; 不易燃; 无毒. 本项目主要设备清单见表2-7。 表2-7 项目主要设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 环评设计; 实际建设. 1; 地下搅拌池; 10立方; 6; 3; 每个20立方. 2; 浆池搅拌机; 7.5KWh; 6; 6. 3; 成型机; /; 2; 2. 4; 烘干炉; 20*3.1*3.2m; 1; 1. 5; 烘干炉; 42*3.1*3.2m; 2; 2. 6; 燃烧器; 80万大卡; 1; 1; 自带低氮燃烧器. 7; 燃烧器; 50万大卡; 2; 2; 自带低氮燃烧器. 8; 燃烧器; 20万大卡; 1; 1; 自带低氮燃烧器. 9; 抛光打磨机; /; 1; 1. 10; 提升泵; /; 2; 2. 11; 分切机; /; 1; 1.

表二（续）

三、项目水平衡情况 1、根据建设单位提供的资料，本项目生产用水用量约为3600t/a，真空脱水后产品的含水率约为60%，故生产线用水循环量为1440t/a。 2、本项目劳动定员为20人，根据建设单位提供的资料，生活用水量约为400t/a，生活污水产生系数按0.8计算，则生活污水排放量为320t/a。 3、本项目原材料及设备均位于站房内，无露天置放物品，因此不考虑初期雨水的收集。 水平衡图见图2-1。 自来水 生活用水 生产用水 接管至城东污水处理厂 4000 400 3600 1440 320 80 烘干2160 图2-1 本项目全厂水平衡图（单位：t/a）

表二（续）

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 一、生产工艺及产污流程图 图2-2 生产工艺及产污流程图 二、硅酸铝耐火免烧制品生产线工艺流程简介 配浆、打浆：将絮状铝纤维、硅溶胶、粉状淀粉同时加入地下搅拌池中，加水搅拌、进行充分搅拌后形成均匀黏糊状，项目地下搅拌池为全密闭，仅保留投料口。在加料过程中絮状铝纤维、硅溶胶均不产生粉尘，仅淀粉会产生少量的粉尘G1和噪声N1；定期对配浆池进行清渣会产生少量的废渣S1，收集后外售处理。 上浆：利用提升泵将浆液提升入模具中。

表二（续）

真空脱水：将模具置入真空成型机中真空脱水去除产品中的水分，该过程中脱下来的水回用到配浆、打浆工序。该过程中会产生噪声N2。 烘干：真空脱水后，将产品放入烘干炉去除多余的水分，项目配置3台燃烧器对烘干炉进行烘干加热（共4台燃烧器，每台烘干炉配置1台燃烧器，其中1台备用），加热后的空气对产品直接进行烘干，燃烧器燃烧的原料为天然气，烧炉产生一定量的燃烧废气G2和噪声N3。 分切：本项目模具大小为1m×1.2m×50mm，其中规格为1m×0.6m×50mm的产品在烘干后需要进行分切，此过程会产生粉尘G3、分切废料S2和噪声N4。 抛光打磨：利用抛光打磨机对烘干后的产品进行打磨，将产品打磨至50mm，该过程产生一定量的粉尘G4，机器工作过程中会产生噪声N5。 破碎：不合格产品利用破碎机进行破碎，破随后返回配浆、打浆工序利用。该过程产生一定量的粉尘G5，机器工作过程中会产生噪声N6。 项目变动情况： 本项目为新建项目，建设地点、产品方案、生产规模、建设内容，经与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）对比，本项目不属于重大变动，详见表2-8。 表2-8 变动分析（环办环评函〔2020〕688号） 类别; 内容; 变动分析; 是否属于重大变动. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目开发、使用功能未发生变化。; 否. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本项目年产硅酸铝耐火免烧制品2500吨。生产、处置和储存能力未增大。; 否. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 本项目生产、处置和储存能力未增大。; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目生产、处置、储存能力未增大；污染物排放量未增大。; 否.

表二（续）

续表2-8 变动分析（环办环评函〔2020〕688号） 类别; 内容; 变动分析; 是否属于重大变动. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目未重新选址；平面布置微调整，未导致环境防护新增敏感点。; 否. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目产品品种，主要原辅材料、燃料均未发生变化。生产工艺新增破碎工艺，为了资源利用最大化，本项目将不合格品回收破碎，破碎后的物料作为原料回用到生产线上进行生产。不新增污染因子、污染物排放量。; 否. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化。; 否. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废气、废水污染防治措施未发生变化。; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 未新增废水排口，无废水排放。; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目未新增废气主要排放口。; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 未发生变化。; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目一般固废及生活垃圾均由环卫部门清运处置。; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目已建设事故应急池100m3。; 否.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 （一）废水的产生、治理及排放 本项目真空脱出来的水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后接管东台市城东污水处理厂。 （二）废气的产生、治理及排放 本项目抛光打磨、分切废气经脉冲布袋除尘器处理后通过15米高排气筒（DA001）排放；天然气燃烧废气经15米高排气筒（DA002）直接排放（设备自带低氮燃烧器）；配浆、打浆、破碎废气经脉冲布袋除尘器处理后通过15米高排气筒（DA001）排放。 抛光打磨、分切废气处理设施; 烘干废气排口; 配浆、打浆、破碎废气处理设施. 抛光打磨、分切废气 脉冲布袋除尘器 15米高排气筒 ◎Q1 ◎Q2 配浆、打浆、破碎废气 脉冲布袋除尘器 ◎Q4 ◎Q5 烘干废气 15米高排气筒 ◎Q3 图例：◎—有组织废气监测点位 图3-1 有组织废气处理及排放流程图 （三）噪声的产生、治理及排放 本项目产生的噪声主要为各类生产装置及风机等设备运行噪声，主要通过选用低噪声设备，设备减振、厂房隔声等措施降低噪声对环境的影响。

表三

（四）固体废弃物的产生、治理及排放 本项目产生的固体废弃物主要为配浆池捞渣、收集粉尘、分切废料、废包装袋、生活垃圾、废包装桶，具体产生量及处置方式详见表3-1。 表3-1 固废处理设施对照表 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量（t/a）; 处置方式. 配浆池捞渣; 配浆; 一般固体废物; 10; 收集后外售处理. 收集粉尘; 废气处理; 一般固体废物; 637.4; 回用于生产. 分切废料; 分切; 一般固体废物; 0.5; 回用于生产. 废包装袋; 原料包装; 一般固体废物; 1.0; 供应商回收. 生活垃圾; 职工生活; 一般固体废物; 3.0; 环卫清运. 废包装桶; 硅溶胶包装桶; 一般固体废物; 64个; 供应商回收. 备注：①根据企业提供资料，硅溶胶的采购规格为1.25吨/桶，年用量为80吨，故每年产生64个废包装桶。②收集粉尘产生量根据布袋除尘器除尘效率计算得出。 （五）环境风险防范 本项目已落实风险应急物资及100m3事故应急池，编制了应急预案，正在备案中。 （六）卫生防护距离 根据环评及审批意见，以车间各边界50米包络线范围设置卫生防护距离，目前该卫生防护距离内无敏感点。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： （一）环评结论 1、与产业政策相符 硅酸铝纤维板是一种耐火材料，即使在加热后也保持良好的机械强度。广泛用于水泥等建材行业窑炉、陶瓷、玻璃行业的窑炉、热处理窑炉等的背衬保温隔热，具有广泛的市场前景。东台市特耐新材料科技有限公司成立于2018年4月，租用江苏海利特箱包制造有限公司位于东台市机械电子产业园（江苏海利特箱包制造有限公司内）的厂房（经度120.454592°，纬度32.864768°），主要从事耐火保温材料加工、销售。拟购置浆池搅拌机、烘干炉和抛光打磨机等设备，新上硅酸铝耐火免烧制品项目，项目建成投产后，将形成年加工2500吨硅酸铝耐火免烧制品的生产能力，项目于2018年6月取得东台市发改委备案（东台发改备[2018]13号）。 建设项目为硅酸铝耐火免烧制品生产项目，属于《国民经济行业分类标准（2017年本）》中C3089耐火陶瓷制品及其耐火材料制造。新建项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类项目；同时，本项目不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”。也不属于省政府办公厅《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知（苏政办发〔2013〕9号）中限制类和淘汰类项目。本项目也不属于省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办法[2015]118号文）限制和淘汰类项目。本项目拟上的生产设备对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），本项目使用的生产设备未涉及国家规定的淘汰限制类。 本项目产品不属于环保部发布的《环境保护综合目录（2017年版）》中的“高污染、高环境风险”产品目录，也未采用该目录中的重污染工艺。 因此，本项目符合国家及江苏省产业政策的有关规定。

表四（续）

2、与规划相容 本项目位于东台市机械电子产业园，租用江苏海利特箱包制造有限公司已建厂房进行生产，符合东台市机械电子产业园用地规划要求。 根据《东台市机械电子产业园规划环境影响报告书》及东台市环保局审批意见（东环[2013]126号），东台市机械电子产业园主要承载固定资产投资在5000万元以上的机械、电子产业类项目，机械行业（禁止冶炼、电镀、酸洗、磷化等工序），电子产业类（不涉及线路板生产并禁止排放重金属）等轻污染项目。本项目属于硅酸铝耐火免烧制品生产项目生产加工项目，生产过程中无废水产生，仅有较少的废气产生，产生的废气经处理后排放，对周边环境影响较小，为轻污染项目，基本符合园区产业定位。 东台市机械电子产业园采用“雨污分流”排水体制，雨水由园区内雨水管网收集后就近排入水体。本项目职工生活污水经隔油池+化粪池处置后排入园区污水管网，最终由东台市城东污水处理厂集中处理。各类废气经采取相应的处理措施后可达标排放，各类固废拟收集后分类处置，对周围环境无排放，因此该项目符合环保规划。综上所述，本项目与当地总体建设规划相符。 3、环境质量 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。本项目建成后废气经处理后达标排放，对大气环境的影响较小，满足环境大气二级标准要求求；污水经隔油池、化粪池处理后接管城东污水处理厂，尾水排放何垛河，不会降低附近水体环境Ⅲ类水容量；项目高噪声设备经合理分布、有效治理后，不会降低该区域声环境3类功能区质量要求。 4、环保措施及环境影响分析结论 （1）废水：本项目废水主要为生活污水。污水主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、动植物油，经隔油池+化粪池预处理达接管标准后，通过污水管网进入城东污水处理厂集中处理，尾水排入何垛河，排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级A标准，由于污染物排放量较少，不会改变纳污水体现有的水质功能类别。

表四（续）

（2）废气：本项目配浆粉尘、分切粉尘、抛光打磨粉尘分别经封闭式集气罩收集后送入一套布袋除尘器进行处理，处理后的废气经1根15m高的排气筒进行排放。未被收集的粉尘在车间无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，对周边环境影响较小。本项目烘干使用天然气燃烧机，天然气燃烧后产生少量SO2、NOx和烟尘等污染物和产品烘干产生少量水蒸气。经计算，烟尘、SO2、NOX达到《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2019〕97号）文件要求的工业炉窑改造标准，不降低当地大气环境质量现状类别，对周围环境质量影响较小。 （3）噪声本项目各类设备噪声源均置于室内，经预测，厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求，不会降低当地声环境质量现状类别，对周围声环境质量影响不大。 （4）固废本项目产生的配浆池捞渣收集后外售处理；收集的粉尘和分切废料回用于生产；废包装袋由供应商统一回收；职工生活垃圾由环卫部门定期清运，对周围环境无排放。因此，工业固废和生活垃圾拟采取的综合利用措施和处置措施是可行的，对周围环境不产生二次污染。 5、建设项目不改变环境质量功能 建设项目实施后，各项污染物均可得到妥善处理，不会降低周围大气、地表水、声环境质量的原有功能。 6、公示情况 为了解本项目所在地周围公众对本工程及周围环境的意见和建议，报告编制完成后于东台市人民政府网站进行网上全本公示。公示期对建设项目环境影响所提的各种意见进行采纳并按照意见完善。 7、污染物总量控制 （1）本项目产生的污水为生活污水，生活污水经隔油池+化粪池处置后排入园区污水管网，最终由东台市城东污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入何垛河。 - 本项目废水各污染物排放量申请指标分别为废水量：384t/a；COD：0.1229t/a；SS：0.0691t/a；NH3-N：0.0096t/a；总磷：0.0012t/a；动植物油：0.0115t/a纳入城东污水处理厂接管总量；本项目废水接管量为384t/a；COD：0.1229t/a；SS：

表四（续）

0.0691t/a；NH3-N：0.0096t/a；总磷：0.0012t/a；动植物油：0.0115t/a。废水外排量为384t/a；COD：0.0192t/a；SS：0.0038t/a；NH3-N：0.0019t/a；总磷：0.00019t/a；动植物油：0.00038t/a。 （2）本项目产生的废气需申请总量为颗粒物：0.688t/a；SO2：0.3t/a；NOX：1.403t/a，向环保局申请后实施。 本项目大气污染物颗粒物总量0.688t/a，实行关闭类项目1.5倍削减量替代1.032t/a，在东台市2017年度关闭的江苏九转化工有限公司4吨燃煤锅炉可削减的烟尘排放量96t/a中平衡后期如排污权交易平台开放上述指标的申购，需立即申购。另本项目新增外排有组织废气SO2：0.3t/a；NOX：1.403t/a，需从江苏或盐城市排污权交易平台申购。 鉴于目前省、盐城市排污权交易平台暂无交易活动，公司承诺一旦平台进行下轮交易，立即申购。 （3）固体废弃物：建设项目产生的固体废弃物得到妥善处理处置，排放总量为零，不申请总量。 总结论： 本项目建设符合国家及地方相关产业政策，选址合理可行；项目采用的各项环保设施合理、可靠、有效，能保证各类污染物稳定达标排放或综合处置利用；污染物排放总量可在东台市范围内平衡；各类污染物正常排放对评价区域环境质量影响较小，区域环境质量仍可控制在现有相应功能要求之内。 因此，从环保角度而言，在确切落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本项目建设营运可行。 上述评价结果是根据东台市特耐新材料科技有限公司提供的有关资料进行评价而得出的，如果建设方生产进行改变，设备布局、品种、规模、工艺流程和排污情况等有所变化，则应由该公司按照环保部门的要求另行申报。 （二）建议 1、公司须加强岗位责任制管理，落实安全职责，确保安全工作万无一失，杜绝事故隐患。 2、本项目环境影响评价工作是在建设单位提供的有关工艺、产品方案等资料基础上开展的，并经与单位核实，建设单位在实际建设和运营过程中必须严格

表四（续）

按照申报内容和环评中要求实施，若有异于申报和环评内容的活动必须按照要求另行申报。 （三）环评批复（盐环表复〔2020〕81108号） 东台市特耐新材料科技有限公司： 你公司报送的由江苏圣泰环境科技股份有限公司编制的《东台市特耐新材料科技有限公司硅酸铝耐火免烧制品生产项目环境影响报告表》已收悉，项目审批前，我局已在东台市人民政府网站（http://dongtai.yancheng.gov.cn)将环评文件全本及其拟批准审查意见进行公示，公示期间未收到相关反对意见和听证请求。经研究，审批意见如下： 1、在各项污染防治措施切实落实、污染物稳定达标排放、环境污染事故风险防范措施落实到位的前提下，从环保角度分析，东台市特耐新材料科技有限公司硅酸铝耐火免烧制品生产项目在拟定地点（东台市机械电子产业园，租用江苏海利特箱包制造有限公司厂房）实施建设具有环境可行性。项目投资600万元（其中环保投资12万元），投产后年产2500吨硅酸铝耐火免烧制品。项目建设、生产过程中不得有国家明令淘汰的落后、高能耗设备及工艺。 2、项目无生产废水产生；职工生活污水经隔油池、化粪池预处理达东台市城东污水处理厂接管标准后，纳入东台市城东污水处理厂处理达标后外排。 3、项目①配浆、分切及抛光打磨粉尘经收集+布袋除尘器处理达标后，通过15米高排气筒（1#）外排，粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中颗粒物（石英粉尘）最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准及无组织排放监控浓度限值；②烘干工序燃烧机以天然气为燃料，产生的燃烧尾气经15米高排气筒（2#）外排。燃气尾气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气排放限值，氮氧化物同时须满足《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2019〕97号）文件低氮燃烧要求标准。③食堂油烟经油烟净化设施净化后外排，排放的油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型规模标准。项目生产线（上料、配浆、分切、打磨等工序）在安全许可的同时须采用密闭化生产工艺和负压操作措施，以切实有效措施控制无组织废气排放。

表四（续）

4、项目在生产过程中须强化管理，对产生高声源的设备必须采取行之有效的综合降噪措施，以减轻噪声对邻近声环境质量的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 5、按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。项目产生的配浆废渣收集后出售；集尘灰、分切废料收集后回用于生产；废包装袋由供应商回收；生活垃圾由环卫部门清运处置。 本项目固体废物在厂内的收集、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的规定要求，防止产生二次污染。 6、项目实施后，污染物排放总量初步核定为： 大气污染物：颗粒物≤0.688吨/年、二氧化硫≤0.15吨/年、氮氧化物≤0.702吨/年。 7、根据环评结论，本项目须在生产车间边界外50米设置卫生防护距离，目前该卫生防护距离内无居民。东台镇政府应强化规划管理，今后公司卫生防护距离内不得规划、新建各类环境敏感目标。 8、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志。落实《报告表》提出的环境管理及监测计划。 9、严格落实《报告表》中提出的各项环境风险事故防范措施及应急预案，加强环境风险隐患的排查防治，杜绝一切事故隐患，确保环境安全。厂区内须设置不小于100立方米的事故应急池，事故池正常工况下应空置，保证生产单元发生事故时，泄露物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到事故池，进行必要的处理。一旦发生突发性事故时，企业必须停产，并立即关闭雨水（消防废水）管道阀门，使厂区内事故废水汇入事故池，待妥善处理好事故废水后方可恢复生产。 10、建设单位应当对本项目涉及的污染防治设施、废弃危险化学品、危险废物处置（产生、贮存、运输、利用处置）本质安全负责，开展安全风险辨识管控，纳入安全评价。要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 - 11、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结

表四（续）

论负责。 12、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。施工招标文件和施工合同中应明确环保条款和责任。须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设期间及运行后的现场监督由东台市环境监察局（大队）负责。 13、本项目报告表经审批后，如项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件；本项目报告表自审批之日起满5年项目方开工建设的，须报我局重新审核。 （项目代码：2018-320981-30-03-531921）

表五

验收监测质量保证及质量控制： 参加本项目验收的监测人员均经过考核合格并持有上岗证；监测分析优先采用采用国标分析方法；所用监测仪器均经过计量部门检定/校准合格并在有效期内使用。 为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮存、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制和质量保证。 1.严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 2.合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。 3.采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 4.及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 5.监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；监测仪器、量具均经过计量部门检定/校准合格并在有效期内使用。 6.现场采样和测试，按照环境监测技术规范的要求进行全过程质量控制。 7.废水监测质量控制：废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册（第四版）》规定执行，实验室分析过程中采取全程空白、平行样、加标回收等质控措施。 8.废气监测质量控制：废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）等环境监测技术规范执行。废气监测仪器在使用前后对流量计、气密性、传感器等进行校准。 9.噪声监测质量保证：噪声监测仪使用精度为2型积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均小于0.5dB。噪声监测仪在检定的有效期内。噪声测量时无雨雪、无雷电，风速小于5m/s，符合的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的测试气象条件。 10.监测报告严格实行三级审核制度。

表五（续）

验收监测内容 一、废水监测 本项目生产用水主要为配浆用水，真空脱水后循环使用，不外排，故不进行监测。生活污水依托房东化粪池处理后接管东台市城东污水处理厂，由于废水排放也依托整个厂区排口，监测点位废水混合，不具备代表性，监测结果仅供参考使用。 1.监测点位：在本项目接管口布设一个监测点位S1。 2.监测项目：pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油。 3.监测频次：每天4次，连续监测2天。 4.分析方法：监测分析方法见表5-1。 表5-2 有组织废气监测方法、检出限 监测项目; 监测方法; 检出限. pH值; 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》(第四版,国家环保总局2002年)第三篇,第一章,六,(二); /. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989; 4mg/L. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636—2012; 0.05mg/L. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 二、有组织废气 本项目不设食堂，员工就餐均为外购盒饭，故不对食堂油烟进行监测。 1.监测点位：在本项目抛光打磨、分切废气的脉冲布袋除尘装置进、出口各布设一个监测点位Q1、Q2；在烘干废气排气筒布设一个监测点位Q3；在本项目配浆、打浆、破碎废气的脉冲布袋除尘装置进、出口各布设一个监测点位Q4、Q5。 2.监测项目：抛光打磨、分切废气的脉冲布袋除尘装置进、出口：颗粒物；烘干废气排气筒：烟尘、二氧化硫、氮氧化物；配浆、打浆、破碎废气的脉冲布袋除尘装置进、出口：颗粒物。 3.监测频次：每天3次，连续监测2天。 4.分析方法：监测分析方法见表5-2。

表五（续）

表5-2有组织废气监测方法、检出限 监测项目; 监测方法; 检出限. 颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单; 适用20mg/m3. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017; 1.0mg/m3. 三、无组织废气监测 - 1.监测点位：在厂界外下风向10m范围浓度最大处设3个无组织监测点。 2.监测项目：厂界下风向：颗粒物。 - 3.监测频次：每天采样3次，连续监测2天。 4.分析方法：监测分析方法见表5-2。 表5-2无组织废气检测方法、检出限 检测项目; 检测方法; 检出限. 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法; 0.001mg/m3. 四、噪声监测 1.监测点位：在厂界厂界南、东、北侧布设监测点位。噪声监测点位布点图见附图。 2.监测项目：等效连续A声级Leq[dB(A)]。 3.监测时间、频率：厂界环境噪声昼间监测1次，连续监测2天。 4.监测方法：厂界噪声监测方法见表5-3。 表5-3厂界噪声监测方法 检测项目; 检测方法. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008.

表六

验收监测期间生产工况情况： 在项目污染物排放监测时，要求厂方保持生产稳定，进入现场监测。在工程污染物排放监测时，保持生产稳定，才能进入现场监测。 在验收监测期间（2021年5月13日、5月14日、7月13日、7月14日），本项目的生产工况如表6-1、6-2所示。 表6-1 验收监测期间生产工况统计表 产品名称; 环评设计（吨/年）; 实际产能（吨/年）; 实际产量（吨/日）; 生产负荷; 环评设计（吨/年）; 实际产能（吨/年）; 实际产量（吨/日）; 生产负荷. 监测时间; 2021年5月13日; 2021年5月14日. 硅酸铝耐火免烧制品; 2500; 2500; 8.3; 100%; 2500; 2500; 8.3; 100%. 监测时间; 2021年7月13日; 2021年7月14日. 硅酸铝耐火免烧制品; 2500; 2500; 8.3; 100%; 2500; 2500; 8.3; 100%. 表6-2 验收监测期间污染防治设施工况 污水处理设施; 工艺流程：化粪池。 运行状态：正常. 废气处理设施; 设施名称; 处理工艺; 运转状态. 1#脉冲布袋除尘器; 脉冲+布袋; 正常. 低氮燃烧器; 低氮燃烧器; 正常. 3#脉冲布袋除尘器; 脉冲+布袋; 正常.

表六（续）

（一）废水监测结果 废水监测结果见表6-3。 表6-3 废水监测结果 采样日期; 采样点位; 检测项目; 检测值; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 日均值. 2021年 5月13日; 废水接管口S1; pH（无量纲）; 6.95; 6.97; 6.97; 6.98; 6.97; 6-9. 氨氮（mg/L）; 16.2; 15.5; 15.1; 14.2; 15.2; 45. 总氮（mg/L）; 29.4; 26.3; 28.8; 27.4; 28.0; 70. 总磷（mg/L）; 0.144; 0.140; 0.137; 0.143; 0.140; 8.0. 悬浮物（mg/L）; 20; 22; 17; 19; 20; 400. 动植物油类（mg/L）; 0.13; 0.13; 0.07; 0.16; 0.12; 100. 化学需氧量（mg/L）; 194; 197; 192; 182; 191; 500. 2021年 5月14日; 废水接管口S1; pH（无量纲）; 6.99; 6.99; 7.01; 7.02; 7.00; 6-9. 氨氮（mg/L）; 14.6; 13.3; 14.0; 14.2; 14.0; 45. 总氮（mg/L）; 26.1; 25.7; 24.9; 26.4; 25.8; 70. 总磷（mg/L）; 0.149; 0.144; 0.151; 0.147; 0.148; 8.0. 悬浮物（mg/L）; 23; 24; 23; 22; 23; 400. 动植物油类（mg/L）; 0.11; 0.15; 0.12; 0.20; 0.14; 100. 化学需氧量（mg/L）; 195; 190; 189; 191; 191; 500. 验收监测期间，本项目废水中pH值及化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油的日均排放浓度均达到《城东污水处理厂接管标准》。

表六（续）

（二）有组织废气监测结果 有组织废气监测结果见表6-3。 表6-3 有组织废气监测结果 监测点位; 监测日期; 污染物; 第一次; 第二次; 第三次; 最大值; 标准. 1#脉冲布袋除尘器进口Q1; 2021年 7月13日; 颗粒物; 排放浓度(mg/m³); 1.88×104; 2.00×104; 1.56×104; 2.00×104; /. 排放速率(kg/h); 209; 219; 171; 219; /. 2021年 7月14日; 颗粒物; 排放浓度(mg/m³); 1.51×104; 1.26×104; 1.28×104; 1.51×104; /. 排放速率(kg/h); 172; 143; 148; 172; /. 1#脉冲布袋除尘器出口Q2; 2021年 7月13日; 颗粒物; 排放浓度(mg/m³); 3.6; 1.6; 1.7; 3.6; 60. 排放速率(kg/h); 0.043; 0.019; 0.020; 0.043; 1.9. 2021年 7月14日; 颗粒物; 排放浓度(mg/m³); 1.4; 2.1; 1.1; 2.1; 60. 排放速率(kg/h); 0.019; 0.026; 0.014; 0.026; 1.9. 烘干废气排口Q3; 2021年 5月13日; 烟尘; 排放浓度(mg/m³); 1.5; 1.0; 1.4; 1.5; /. 折算浓度(mg/m³); 10.1; 7.6; 9.1; 10.1; 20. 排放速率(kg/h); 6.0×10-3; 4.4×10-3; 5.1×10-3; 6.0×10-3; /. 二氧 化硫; 排放浓度(mg/m³); ND; ND; ND; ND; /. 折算浓度(mg/m³); ND; ND; ND; ND; 50. 排放速率(kg/h); /; /; /; /; /. 氮氧 化物; 排放浓度(mg/m³); 4; 3; ND; 4; /. 折算浓度(mg/m³); 27; 23; 10; 27; 50. 排放速率(kg/h); 1.6×10-2; 1.3×10-2; 5.5×10-3; 1.6×10-2; /. 2021年 5月14日; 烟尘; 排放浓度(mg/m³); 1.1; ND; ND; 1.1; /. 折算浓度(mg/m³); 6.9; 3.0; 3.4; 6.9; 20. 排放速率(kg/h); 5.3×10-3; 2.4×10-3; 2.4×10-3; 5.3×10-3; /. 二氧 化硫; 排放浓度(mg/m³); ND; ND; ND; ND; /. 折算浓度(mg/m³); ND; ND; ND; ND; 50. 排放速率(kg/h); /; /; /; /; /. 氮氧 化物; 排放浓度(mg/m³); ND; 4; ND; 4; /. 折算浓度(mg/m³); 9; 24; 10; 24; 50. 排放速率(kg/h); 7.3×10-3; 1.9×10-2; 7.3×10-3; 1.9×10-2; /. 3#脉冲布袋除尘器进口Q4; 2021年 5月13日; 颗粒物; 排放浓度(mg/m³）; 32.7; 36.1; 27.4; 32.7; /. 排放速率(kg/h）; 0.16; 0.17; 0.13; 0.16; /. 2021年 5月14日; 颗粒物; 排放浓度(mg/m³）; 39.9; 41.2; 38.2; 41.2; /. 排放速率(kg/h）; 0.19; 0.19; 0.18; 0.19; /. 3#脉冲布袋除尘器出口Q5; 2021年 5月13日; 颗粒物; 排放浓度(mg/m³）; ND; 1.0; 1.4; 1.0; 60. 排放速率(kg/h）; 2.6×10-3; 5.3×10-3; 7.4×10-3; 5.3×10-3; 1.9. 2021年 5月14日; 颗粒物; 排放浓度(mg/m³）; 1.4; ND; 1.0; 1.4; 60. 排放速率(kg/h）; 7.0×10-3; 2.6×10-3; 5.2×10-3; 7.0×10-3; 1.9.

表六（续）

验收监测期间，本项目天然气燃烧废气中烟尘、二氧化硫的排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点地区燃气排放限值，氮氧化物的排放浓度符合《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]97号）低氮燃烧要求标准；配浆、抛光打磨、分切、破碎粉尘的排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘的排放限值。 （三）无组织废气监测结果 无组织废气监测结果见表6-4。 表6-4 无组织废气检测结果表 采样日期; 检测项目; 检测点位; 检测结果（mg/m3）; 浓度限值 （mg/m³）. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2021年 5月13日; 颗粒物; G1（下风向）; 0.233; 0.183; 0.267; 0.283; 1.0. G2（下风向）; 0.200; 0.267; 0.150. G3（下风向）; 0.183; 0.183; 0.283. 2021年 5月14日; 颗粒物; G1（下风向）; 0.133; 0.183; 0.200; 0.200; 1.0. G2（下风向）; 0.167; 0.150; 0.183. G3（下风向）; 0.200; 0.133; 0.150. 验收监测期间：本项目所测颗粒物的无组织最高排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放厂界外最高浓度限值要求。 （四）噪声监测结果 表6-5 噪声监测结果 监测时间; 监测结果，单位Leq[dB(A)]. ▲Z1; ▲Z2; ▲Z3; ▲Z4. 2021年 5月13日; 时间; 8:30~8:40; 8:46~8:56; 9:02~9:12; 9:17~9:27. 结果; 59.4; 57.4; 57.3; 54.0. 2021年 5月14日; 时间; 8:30~8:40; 8:45~8:55; 9:01~9:11; 9:18~9:28. 结果; 56.2; 53.3; 57.4; 51.4. 昼间噪声标准; 65; 65; 65; 65. 注： - 气象条件：5月13日昼间天气晴，风速1.6m/s；5月14日昼间天气阴，风速1.9m/s。； - 厂界环境噪声达标，根据HJ 706-2014中6.1规定不对噪声结果进行修约； - 1声级计5月13日昼间校准值为94.0dB，监测前校准值为93.80dB，监测后校准值93.80dB，校准前后偏差小于0.5dB，测量结果有效；5月14日昼间校准值为94.0dB，监测前校准值为93.80dB，监测后校准值93.80dB，校准前后偏差小于0.5dB，测量结果有效。. 验收监测期间：本项目所测厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

表六（续）

（五）污染物排放总量核算 根据验收监测结果以及建设单位年运行时间对其颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的年排放总量进行核算。污染物总量控制指标见表6-6。 表6-6 废气排放总量计算表 污染物; 年排放总量（t/a); 核定总量（t/a). 颗粒物（颗粒物+烟尘）; 0.118; 0.688. 二氧化硫; 0.024; 0.3. 氮氧化物; 0.041; 1.403. - 备注：根据建设单位提供的资料，本项目每天运行12小时，年运行300天。 本项目有组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的年排放总量符合环评及批复中核定总量。 - （六）固废 本项目产生的固体废弃物主要为配浆池捞渣、收集粉尘、分切废料、废包装袋、生活垃圾、废包装桶。配浆池捞渣收集后外售处理；收集粉尘、分切废料回用于生产；废包装袋、废包装桶由供应商回收；生活垃圾由环卫清运。本项目不产生危废。 一般固废暂存场所满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关标准要求。建立了相关台账、管理制度。 （七）环保设施去除效率监测结果 验收监测期间，对本项目脉冲布袋除尘器处理效率进行了监测。监测结果详见表6-7。 表6-7 废气处理系统处理效率 点位名称; 颗粒物. 1#脉冲布袋除尘器平均处理效率（%）; 97.0. 3#脉冲布袋除尘器平均处理效率（%）; 100.

表六（续）

（八）环评批复执行情况 本项目环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表6-8。 表6-8 环评批复文件执行情况检查表 环评审批意见; 执行情况. 东台市特耐新材料科技有限公司： 你公司报送的由江苏圣泰环境科技股份有限公司编制的《东台市特耐新材料科技有限公司硅酸铝耐火免烧制品生产项目环境影响报告表》已收悉，项目审批前，我局已在东台市人民政府网站（http://dongtai.yancheng.gov.cn)将环评文件全本及其拟批准审查意见进行公示，公示期间未收到相关反对意见和听证请求。经研究，审批意见如下：; /. 1、在各项污染防治措施切实落实、污染物稳定达标排放、环境污染事故风险防范措施落实到位的前提下，从环保角度分析，东台市特耐新材料科技有限公司硅酸铝耐火免烧制品生产项目在拟定地点（东台市机械电子产业园，租用江苏海利特箱包制造有限公司厂房）实施建设具有环境可行性。项目投资600万元（其中环保投资12万元），投产后年产2500吨硅酸铝耐火免烧制品。项目建设、生产过程中不得有国家明令淘汰的落后、高能耗设备及工艺。; 东台市特耐新材料科技有限公司硅酸铝耐火免烧制品生产项目建设于东台市机械电子产业园，租用江苏海利特箱包制造有限公司厂房。项目投资600万元（其中环保投资77万元），年产2500吨硅酸铝耐火免烧制品。项目建设、生产过程中无国家明令淘汰的落后、高能耗设备及工艺。. 2、项目无生产废水产生；职工生活污水经隔油池、化粪池预处理达东台市城东污水处理厂接管标准后，纳入东台市城东污水处理厂处理达标后外排。; 项目无生产废水产生；职工生活污水依托房东化粪池预处理后接东台市城东污水处理厂处理达标后外排。验收监测期间，本项目废水中pH值及化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油的日均排放浓度均达到《城东污水处理厂接管标准》。. 3、项目①配浆、分切及抛光打磨粉尘经收集+布袋除尘器处理达标后，通过15米高排气筒（1#）外排，粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中颗粒物（石英粉尘）最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准及无组织排放监控浓度限值；②烘干工序燃烧机以天然气为燃料，产生的燃烧尾气经15米高排气筒（2#）外排。燃气尾气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气排放限值，氮氧化物同时须满足《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2019〕97号）文件低氮燃烧要求标准。③食堂油烟经油烟净化设施净化后外排，排放的油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型规模标准。项目生产线（上料、配浆、分切、打磨等工序）在安全许可的同时须采用密闭化生产工艺和负压操作措施，以切实有效措施控制无组织废气排放。; 本项目配浆、打浆、抛光打磨、分切废气经脉冲布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放；天然气燃烧废气经15米高排气筒直接排放（设备自带低氮燃烧器）；破碎废气经脉冲布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放。验收监测期间，本项目天然气燃烧废气中烟尘、二氧化硫的排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点地区燃气排放限值，氮氧化物的排放浓度符合《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]97号）低氮燃烧要求标准；配浆、抛光打磨、分切、破碎粉尘的排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标.

表六（续）

环评审批意见; 执行情况. 准》（GB16297-1996）表2中玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘的排放限值；颗粒物的无组织最高排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放厂界外最高浓度限值要求。. 4、项目在生产过程中须强化管理，对产生高声源的设备必须采取行之有效的综合降噪措施，以减轻噪声对邻近声环境质量的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 验收监测期间：本项目所测厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。. 5、按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。项目产生的配浆废渣收集后出售；集尘灰、分切废料收集后回用于生产；废包装袋由供应商回收；生活垃圾由环卫部门清运处置。 本项目固体废物在厂内的收集、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的规定要求，防止产生二次污染。; 本项目产生的固体废弃物主要为配浆池捞渣、收集粉尘、分切废料、废包装袋、生活垃圾、废包装桶。配浆池捞渣收集后外售处理；收集粉尘、分切废料回用于生产；废包装袋、废包装桶由供应商回收；生活垃圾由环卫清运。本项目不产生危废。 一般固废暂存场所满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关标准要求。建立了相关台账、管理制度。. 6、项目实施后，污染物排放总量初步核定为： 大气污染物：颗粒物≤0.688吨/年、二氧化硫≤0.15吨/年、氮氧化物≤0.702吨/年。; 本项目有组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的年排放总量分别为0.118吨/年、0.024吨/年、0.041吨/年，符合环评及批复中核定总量。. 7、根据环评结论，本项目须在生产车间边界外50米设置卫生防护距离，目前该卫生防护距离内无居民。东台镇政府应强化规划管理，今后公司卫生防护距离内不得规划、新建各类环境敏感目标。; 本项目生产车间边界外50米内无居民。. 8、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志。落实《报告表》提出的环境管理及监测计划。; 本项目各类排污口设置符合《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求。. 9、严格落实《报告表》中提出的各项环境风险事故防范措施及应急预案，加强环境风险隐患的排查防治，杜绝一切事故隐患，确保环境安全。厂区内须设置不小于100立方米的事故应急池，事故池正常工况下应空置，保证生产单元发生事故时，泄露物料或消防、冲洗废水能迅速、安全地集中到事故池，进行必要的处理。一旦发生突发性事故时，企业必须停产，并立即关闭雨水（消防废水）管道阀门，使厂区内事故废水汇入事故池，待妥善处理好事故废水后方可恢复生产。; 厂区已设置100立方米的事故应急池，事故池空置。.

表六（续）

环评审批意见; 执行情况. 10、建设单位应当对本项目涉及的污染防治设施、废弃危险化学品、危险废物处置（产生、贮存、运输、利用处置）本质安全负责，开展安全风险辨识管控，纳入安全评价。要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 本项目已委托第三方公司编制安全评价报告并通过三同时验收。. 11、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。; 建设单位已落实环境管理制度，并承担环境保护主体责任。. 12、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。施工招标文件和施工合同中应明确环保条款和责任。须按规定程序实施竣工环境保护验收。项目建设期间及运行后的现场监督由东台市环境监察局（大队）负责。; /. 13、本项目报告表经审批后，如项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的防治污染及防止生态破坏的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件；本项目报告表自审批之日起满5年项目方开工建设的，须报我局重新审核。; /. （九）环境管理检查 1、环境管理机构设置 为了本工程在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及运营期产生的污染物进行监测、分析，了解工程对环境的影响状况，东台市特耐新材料科技有限公司应设置专职的环境管理人员，配备一名管理人员分管环境保护管理工作，编入一名技术人员参与项目的环保设施“三同时”管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。 2、环境管理制度 （1）贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行。 （2）执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。

表六（续）

（3）环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。 （4）建立企业环保档案：企业应对废气处理装置等进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。 （5）风险管理：由于风险情况下发生大气或水环境污染时，对环境空气及地表水影响较大。因此环境管理的重点是建立风险防范及应急措施，并确保在风险发生时能迅速启动应急预案。 企业制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证企业各项环保措施以及环境管理与环境监测计划在项目运营期得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，也才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路。

表七

一、验收监测结论 1、概述 东台市特耐新材料科技有限公司硅酸铝耐火免烧制品生产项目建设过程中环保设施的建设做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，目前各类环保设施运转良好。环保总投资77万元，占项目总投资的12.8%。环保设施基本按环评的要求来实施完成，各项环保管理制度基本健全，环保设施运行正常，对环保设施的运行和维护建立了相应的管理制度，并由专职人员负责实施，对潜在突发性环境污染事故隐患，有相应的应急制度和措施。 2、环境保护设施调试效果 2021年5月13日、5月14日、7月13日、7月14日，受东台市特耐新材料科技有限公司委托，江苏鑫翰环境监测科技有限公司对硅酸铝耐火免烧制品生产项目实施了验收监测，监测期间工况达到要求。 验收监测期间，本项目废水中pH值及化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油的日均排放浓度均达到《城东污水处理厂接管标准》。 验收监测期间，本项目天然气燃烧废气中烟尘、二氧化硫的排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点地区燃气排放限值，氮氧化物的排放浓度符合《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]97号）低氮燃烧要求标准；配浆、抛光打磨、分切、破碎粉尘的排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘的排放限值；颗粒物的无组织最高排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放厂界外最高浓度限值要求。 验收监测期间：本项目所测厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 本项目产生的固体废弃物主要为配浆池捞渣、收集粉尘、分切废料、废包装袋、生活垃圾、废包装桶。配浆池捞渣收集后外售处理；收集粉尘、分切废料回用于生产；废包装袋、废包装桶由供应商回收；生活垃圾由环卫清运。本项目不产生危废。 一般固废暂存场所满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》

表七

（GB18599-2001）及修改单中的相关标准要求。建立了相关台账、管理制度。 3、总量控制 本项目有组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的年排放总量分别为0.118吨/年、0.024吨/年、0.041吨/年，符合环评及批复中核定总量。 二、建议 - （1）加强环保设施的管理及维护，加强对环保设施的检查，确保环保设施正常运行、污染物稳定达标排放。 - 三、结论 综上所述，东台市特耐新材料科技有限公司硅酸铝耐火免烧制品生产项目执行了国家有关环境保护法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求同时设计、同时施工和同时投入使用，运行基本正常。公司内部设有专人负责环境管理，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告及批复中提出的环保要求和措施均得到落实。按照环境保护部关于建设项目竣工环境保护验收的有关规定，该工程具备工程竣工环境保护验收条件，建议项目通过竣工环境保护验收。

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                                     填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 硅酸铝耐火免烧制品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2018-320981-30-03-531921 |  |  | 建设地点 |  | 东台市机械电子产业园（江苏海利特箱包制造有限公司内） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3089 耐火陶瓷制品及其耐火材料制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | R新建□改扩建□技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | 经度120.454592，纬度32.864768 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 硅酸铝耐火免烧制品2500吨/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 硅酸铝耐火免烧制品2500吨/年 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 盐城市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 盐环表复〔2020〕81108号 |  | 环评文件类型 |  |  | 环评报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020.08 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2020.11 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | 2021.05.10 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 昆山创盛机械有限公司 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 昆山创盛机械有限公司 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91320981MAAWDQ4D1K001X |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 东台市特耐新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 江苏鑫翰环境监测科技有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 100% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 600 |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 2.0% |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 600 |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 12.8% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） |  | 60 | 噪声治理（万元） |  |  |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  |  | / | 其他（万元） | 15 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | / | 年平均工作时 |  |  | 3600 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 东台市特耐新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  | 91320981MAAWDQ4D1K | 验收时间 |  |  | 2021.08 |  |  |
| 污染物排 放达标与 总量控制（工业建 设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 颗粒物 |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / | / |  |  |  | / | 0.118 | 0.688 |  |  | / | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / | / |  |  |  | / | 0.024 | 0.3 |  |  | / | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / | / |  |  |  | / | 0.041 | 1.403 |  |  | / | / |
|  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / | / |  |  |  | / | / | / |  |  | / | / |
|  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / | / |  |  |  | / | / | / |  |  | / | / |
|  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / | / |  |  |  | / | / | / |  |  | / | / |
|  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / | / |  |  |  | / | / | / |  |  | / | / |
|  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / | / |  |  |  | / | / | / |  |  | / | / |
|  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / | / |  |  |  | / | / | / |  |  | / | / |
|  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / | / |  |  |  | / | / | / |  |  | / | / |
|  |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / | / |  |  |  | / | / | / |  |  | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升